Ing. Eva Hübnerová, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, č.1000369

Jiříkovského 8, 602 00  Brno, tel. 5 4321 1846, mobil  603 165 904

e-mail eva.hubnerova@gmail.com

DŮM SLUŽEB OLBRAMOVICE č.p. 304

STANOVENÍ  STATICKÝCH  PODMÍNEK PROVEDITELNOSTI  STAVEBNÍHO  ZÁMERU VYBUDOVAT NA DOMĚ SLUŽEB VE DRUHÉM PODLAŽÍ BYTY

Místo stavby:   	Olbramovice, č.p.304, parcela č.631

Investor:   		Obec Olbramovice, Olbramovice 23

Objednatel :		FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 KROMĚŘÍŽ

Zpracovatel:               ING. EVA HÜBNEROVÁ, ING. TOMÁŠ HÜBNER

+420 603 165 904, eva.hubnerova@gmail.com

+420 777 565 711, tomas. hubner @gmail.com

Účel studie:        	Určení podmínek proveditelnosti stavebního záměru z hlediska statiky

Počet vyhotovení  :  	3 +1

Obsah :

01 	Technická zpráva							3 x A4

02 	Výkres stávajícího stavu 1np – půdorys, řezy    1:200  		1 x A3

03 	Výkres stávajícího stavu 1np – půdorys, řezy    1:200		1 x A3

04 	Návrh bytových prostor 2np,-půdorys, řez ( ing. Vít) 1:200  	1 x A3

05 	Statický výpočet						          15 x A4

Datum vypracování :  							      červen 2020

01   TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁNÍ:

Záměrem investora je vybudování bytového patra ve 2.np domu služeb. Byla provedena studie, autor ing. Milan Vít. Předmětem tohoto posudku je určení podmínek proveditelnosti stavebního záměru z hlediska statiky.

PODKLADY:

- Původní výkresová dokumentace z roku 1983, neúplná

- Studie rekonstrukce (ing. Milan Vít, Projekt MV)

- Výkresy současného stavu (FAKO Kroměříž)

- Fotodokumentace (FAKO)

- Stavební průzkum stropních panelů (Průzkumy staveb s.r.o. Lísky 44, Brno)

NORMY :

- ČSN ISO 13822 „Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí“

- ČSN EN 1991-1-1 - 	Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1992-1-1 – 	Navrhování betonových konstrukcí

STÁVAJÍCÍ STAV:

(převzato z původní technické zprávy, korigováno podle průzkumu stropních panelů)

Všeobecně :

Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený. Nosnou konstrukci tvoří zdivo z tvárnic INA.

Stropní konstrukce je panelová. Podle původní dokumentace mělo jít o keramické stropní panely, ale jsou použity železobetonové dutinové. Ve středním poli jsou použity stropní montované desky PZD. V přední frontě, jsou pilířky vyzděny z CDM tvárnic.

Výškově je objekt částečně jednopodlažní, částečně dvoupodlažní. V přední části je dvoupodlažní, s plochou střechou, zadní části je jednopodlažní, s nevyužitým podkrovím a sedlovou střechou. Boční část vpravo má střechu pultovou, vlevo je střecha sedlová, s částečným využitím 2.np. V levé zadní části je plně oddilatovaná kotelna.

Založení :

Geologické poměry :

Základovou půdu tvoří středně plastické jíly třídy 20 a 21 s konzistencí tuhou, která se směrem do hloubky zhoršuje přes měkkou až po kašovitou. V hloubkách přes 2,5m přibývají písky, které přecházejí do štěrků. Na celém prostoru je vysoká souvislá hladina podzemní vody.

(Blíže není geologie specifikována, chybí údaje o nadmořských výškách jednotlivých geologických vrstev a hladině podzemní vody. Nevíme, jak vysoko je vzhledem k základové spáře voda, ani v jakém souvrství je objekt založen.)

Základy :

Objekt byl dle projektu založen na terénu. Po sejmutí ornice byla v celé ploše zaválcována vrstva makadamu cca20cm. Na této ploše měla být pod základové pasy provedena vrstva štěrkopísku tl. 15-20cm.

Základové pasy jsou z prostého betonu, některé, zejména pod sloupy přední fronty, železobetonové. Šířky pasů pod nosnými podélnými zdmi jsou od 0,7 po 1,4m, a odpovídají zatížení horní stavby. Původní statický výpočet není k dispozici.

Horní stavba :

Nosné zdivo z cihel INA tl.375 a 250mm. Systém nosných zdí podélný. Nosné pilířky jsou vyzděny z cihel CDM.

Vodorovné konstrukce jsou panelové. Stropní panely železobetonové dutinové. Ve středním poli jsou použity stropní montované desky PZD.

Krov klasický dřevěný, keramická krytina.

STAVEBNÍ ZÁMĚR :

Má být sneseno 2. nadzemní podlaží, a na celé ploše vybudovat bytové patro, kryté sedlovou střechou, ve štítech zvalbovanou.

Jedná se tedy vizuálně pouze o podkrovní prostor, je ovšem prolomen dlouhými vikýři, je proto budováno v podstatě celé podlaží.

V místě těchto vikýřů bude nutné pro vynesení stropu a krovu postavit ocelovou konstrukci, uloženou na zdivu středních a obvodových zdí.

Architektonická studie využívá bez dilatace i prostor nad kotelnou.

PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET:

Na základě výsledků stavebního průzkumu byla zhodnocena únosnost stropních panelů a stropních desek.

Použitý typ stropních panelů se nepodařilo v archivu zpracovatelky ani v dostupné literatuře dohledat. Únosnost stropních panelů byla proto posouzena podle současně platných norem, z údajů, stanovených průzkumem.

Stropní panely lze zatížit:

konstrukcí podlahy a podhledu celkem  	2kN/m2

tíhou příček 					1kN/m2

užitné (chodba, byt)				2kN/m2

rezerva						0,47kN/m2

Stropní desky v chodbě :

Dle projektu PZD 2-210, deska 2100/300/90mm,¨dle průzkumu pravděpodobná tloušťka desky 140mm, tento rozpor je třeba ověřit v dalším stupni PD

PZD 2-210, max zatížení 6,4kN/m2

Celkové zatížení do základů :

Novým zatěžovacím schématem dochází k neobvykle velkému přerozdělení zatížení do základových konstrukcí.

Původní základy, pokud jsou realizovány dle projektu (ověřit), reflektují zatížení shora – někde 2 patra , obě zastropena železobetonovými panely, někde využité jen přízemí, s šikmou střechou a nevyužitým podkrovím.

Nové zatížení rovnoměrně zatěžuje jak střední, tak obvodové stěny.

Rozdíl v šířce základů pod oběma středními zdmi je ovšem 100% - základ „B“ má šířku 1,4m, základ „C“ 0,7m.

VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU:

- Stropní konstrukce mohou být zatíženy jen do výše dané statickým výpočtem. V patře proto musí být použity lehké příčky (SDK).

- Příčka hlavní středové chodby nemůže ležet na stropních deskách, musí být uložena na nosném zdivu 1.np

- Přerozdělením zatížení dochází k přitížení základové spáry na jedné straně o 35 – 68%, na druhé straně k odlehčení o 27%. To nelze připustit, je nutné provést sanaci základů.

- Přerozdělením zatížení budou místně přetíženy i pilíře stěn 1.np, a bude nutné je zesílit. Bude určeno po upřesnění návrhu a zatěžovacího schématu.

- Prostor kotelny musí být oddilatován i v patře.

ZÁVĚR:

Realizace stavebního záměru přináší velké přerozdělení zatížení. Základové poměry bude nutné ověřit hydrogeologickým průzkumem, minimálně dvěma sondami s vyhodnocením, včetně hladiny podzemní vody. Dále je nutné alespoň na dvou místech ověřit šířky základů. Po dohodě s hlavním projektantem budou provedeny stavební úpravy dispozic, které alespoň částečně eliminují nepříznivé zatížení podélné střední stěny „C“.

Brno, červen 2020							Ing. Eva Hübnerová